# Jak na řídítka pro freestyle koloběžky

## Řídítka

Výška řídítek:

Měří se od spodu řídítek (konec objímky) až po vrch trubky, kde jsou rukojeti

Šířka řídítek:

Měří se vrchní trubka od jednoho konce k druhému (kde končí rukojeti)

Když jsou řídítka příliš vysoká a široká může dojít k ohnutí řídítek! Moc široké a vysoké řídítka jsou pro profíky nebo, kteří umí dobře jezdit a mají čisté dopady.

## Jak správně vybrat velikost řídítek

Nejlepší velikost řídítek je okolo pasu jezdce.

ALE ZÁLEŽÍ na samotném jezdi jak se mu nejlépe jezdí. Někdo má rád vysoké a někdo zase nízké řídítka.

Vysoké řídítka jsou vhodnější pro street

Nízké řídítka jsou vhodnější pro skate-park

Pokud si nevíte rady. Doporučujeme Vám naší tabulku:

Měřte od vašich pasu směrem k chodidlům.

| Naměřená délka | Jaké vysoké řídítka použít |  |
| --- | --- | --- |
|  | pro skate-park | pro street |
| 50 - 60 cm | 505 mm | 515 mm |
| 60 - 70 cm | 530 mm | 540 mm |
| 70 - 80 cm | 555 mm | 565 mm |
| 80 - 90 cm | 580 mm | 590 mm |
| 90 - 100 cm | 605 mm | 615 mm |
| 100 - 110 cm | 630 mm | 640 mm |
| 110 - 120 cm | 655+ mm | 665 mm |
| 120+ cm | 680+ mm | 690+ mm |

## Materiál řídítek

## Ocelová řidítka

- odolná, ale těžší (záleží na kvalitě použité oceli)

- používají se bud s vnějším průměrem 32 mm a vnitřní 28 mm nebo mají vnější průměr 35 mm a vnitřní 32 mm

Nerezová řídítka:

- stejně odolná než ocelová, ale jsou těžší

- nelze použít ICS v řídítkách, ježek klouže (záleží také na použité nerezi)

- používají se bud s vnějším průměrem 32 mm a vnitřní 28 mm nebo mají vnější průměr 35 mm a vnitřní 32 mm

Hliníková řidítka

- jsou lehká, ale křehká

- vydrží méně než ocelové a nerezové řídítka (záleží na kvalitě hliníku)

- mají vnější průměr 35 mm a vnitřní 32 mm

Titanová řidítka

- jsou lehká (víc než hliníková)

- mají velkou výdrž, ale neohnou se rovnou se zlomí (pouze pro zkušené jezdce)

- výborná do skateparku

- mají vícero průměru (32, 28 vnitřní nebo 32, 35 vnější)

## Průměry řídítek

Vnější průměr řídítek

- je to průměr v cm, šířka spodní trubky řídítek zvenku

- určuje vnitřní průměr objímky (35mm a 32mm)

Vnitřní průměr řídítek

- je to průměr v cm, šířka spodní trubky řídítek uvnitř

- určuje typ kompresního systému jaký lze použít. Pro vnitřní průměry 32mm používáme HIC nebo SCS. Tato řídítka mají většinou vnější průměr 35mm.

- pro vnitřní průměr 28mm (standartní) používáme ICS, IHC,SPIDERHIC, SCS nebo závitový kompresní systém

## Řídítka podle comp. systému

HIC ŘIDÍTKA  :

- jsou řídítka určená pro HIC kompresní systém. Řídítka mají širší průměr spodní trubky. Mají průměry vnější 35 mm a vnitřní 32 mm. Řídítka dotahujeme objímkou.

-       některá řídítka mají zářez, ale také nemusejí! To se pak jedná o velice vysoká řídítka

ŘIDÍTKA BEZ ZÁŘEZU PRO SCS

- nemají zářez dole na spodní trubce

Řídítka se zářezem:

- mají zářez dole na spodní trubce

- zářez nám slouží k dotažení řídítek k vidlici. Řídítka dotahujeme objímkou.

## Backsweep vs Upsweep

Backsweep:

- řídítka jsou ohnutá k jezdci

- ježdění je pohodlnější, záleží na zvyku

- tento typ je rozšířený u hodně široké řídítek

Upsweep:

- řídítka jsou ohnutá směrem nahoru

- používá se nejčastěji u velice širokých řídítek